富顺县中医医院定制库房货架采购项目

（一）采购内容

| 图片 | 名称、规格 | 参数 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 定制库房货架6层：长1500*高2200*宽400 | - 1.材质：选用专业方管材：立柱：≥40*80*2(mm)，横梁：≥40*60*2（mm），台板：≥1.2mm优质SPCC冷轧钢板。 2.表面十工位处理工序：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化；（采用塑粉涂料，杯突≥7mm，耐碱性、耐酸性、金属件涂层耐湿热、耐老化性、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀，可溶性铅、镉、铬、汞等重金属含量检测合格，金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，金属喷漆（塑）涂层附着力不低于1级，符合HG/T 2006-2006标准和GB/T1740-2007 标准、GB/T 232-2010标准。）；外表美观、大方，平整牢固。耐腐蚀：盐雾48小时，无脱落。隔板为活动隔板（6层）可以上下调节，承重：每层承重达≥500KG。 3.工艺结构要求： 3.1 钢质部分经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，防锈、防腐蚀能力强。 3.2 钢板厚薄一致，无高低不平。 3.3 钢板表面光亮平整，塑粉无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。 3.4 钢板组合紧密，焊接处打磨光滑且牢固。 | 12 |
|  | 定制库房货架6层：长2000*高2200*宽400 |  | 38 |
| 交货后甲方有权利抽取任意产品进行破坏性检测, 检测结果不管合格与否，检测费用均由供应商自行承担。如检测结果不符合要求，将产品退回供应商，产生的损失由供应商自行承担。 |  |  |  |

（二）技术要求

2.1质量要求：按相关要求达到或超过国家规范和相关质量要求。

2.2材料要求：按要求供应材料，所有材料均为符合国家质检部门及生产厂商的质量要求的全新货物。主要材料提供产品合格资料。

2.3服务要求：对采购项目的供货期及后期服务作出详细、完整的承诺。

2.4报价要求：本项目为总包项目，报价为总报价（含税费等）。

2.5安全责任：定制库房货架在运输等整个工程活动期间，在甲方验收前，所有安全责任均由供应商方负责。

（三）商务要求

1.供货期要求：合同签订后15天。本项目除采购方原因及人力不可抗拒因素外（如地震、战争等），供货期不得延误，供货期每延后一天，扣供应商人民币100元的罚款，如果承包人无故拖延供货期超过完工日期10日，采购人有权无条件解除协议，并要求承包人赔偿一切损失。

2.本次项目运输及安装过程中所有的安全责任由供应商自行承担。（提供承诺函，格式自拟）

3.质保期：自供货完成并通过验收合格后1年。

4.付款方式：

4.1成交供应商在供货完成并验收合格后，供应商凭竣工验收报告、发票及相关资料，甲方30日内一次性付合同金额95%，剩余的5%在质保期结束后一次付清。

5.服务要求：按国家法律规定和相关行业规范服务。

6.验收标准：供货完成后，参照政府采购相关法律法规、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》川财采[2015]32号的规定和双方协议要求的标准进行验收。

7.售后服务：

7.1  质保期内供应商在接到维修通知后在1周内免费换新。